MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ESTRUTURA MISTA

# DADOS INICIAIS

- Obra:

- Proprietário: Município de Rio Bonito do Iguaçu – CNPJ: 95.587.770/0001-99

- Responsável Técnico:

- Endereço da Obra: Rua Eduardo Drabecki, Rio Bonito do Iguaçu - PR

# OBJETO

O presente memorial tem como objetivo descrever as especificações técnicas, materiais e serviços a serem empregados na execução dos serviços de construção de barracão de estrutura pré moldada e convencional, localizada no endereço supracitado, totalizando os itens descritos a seguir bem como projetos e planilha orçamentaria. Todos os serviços deverão seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as boas práticas da construção civil e as diretrizes do projeto.

# NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto.

- ABNT NBR 6122: Projeto e execução de fundações.

- ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

## Muro de Fechamento (Área: 18 m²)

    - Descrição: Execução de 18 m² de muro de fechamento em alvenaria com 1,8 m de altura final, nas duas laterais da área frontal do lote.

    - Estrutura: O muro será devidamente estruturado com pilares e vigas baldrame e viga cinta superior em concreto armado (FCK ≥ 25 MPa, Aço CA-50/60), conforme projeto

    - Alvenaria: Será executada com blocos cerâmicos para vedação, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante no traço adequado.

    - Acabamento: As faces do muro receberão chapisco, emboço e reboco.

## Pavimentação Externa com Paver (Área: 70,10 m²)

    - Descrição: Execução de 70,10 m² de pavimento intertravado para tráfego de pedestres e veículos leves.

    - Material: Serão utilizadas peças de concreto pré-moldado para pavimentação (paver), com espessura de 8 cm, de alta resistência.

    - Execução: O serviço inclui a regularização e compactação do subleito, execução de camada de sub-base com solo compactado mecanicamente com assentamento sobre colchão de pó de pedra, rejuntamento com areia fina e compactação final com placa vibratória para travamento das peças.

## Infraestrutura

## Movimentação de terra

A área a ser edificada terá sua movimentação de terra necessária para nivelamento realizada pela administração municipal.

## Fundação

A fundação será executada em bloco de concreto em formato de taça, baldrames convencionais de acordo com projeto;

## Superestrutura

O sistema estrutural da edificação será executado de forma pré fabricado, com pilares pré-moldados e vigas moldadas in loco. Laje treliçada convencional e escadaria moldada in loco;

## Fechamentos

## Alvenaria

As paredes serão executadas com alvenaria convencional, com acabamento final em chapisco e reboco, tanto internamente quanto externo. Será executado vergas e contra vergas em esquadrias;

## Oitão

O fechamento dos oitões será realizado com chapas metalicas trapezoidais e estrutura de fixação metalica, de acordo com projeto e planilha;

## Cobertura

A cobertura será executada com telhamento metalico em chapas de aço zincado trapezoildal 0,5mm sobre estrutura metálica (tesouras em perfil "u" 150x50x3) terçamento metalico em perfis "u" 75x38x3, tirantes de 1/2", contraventamento em barras de aço, calhas com desenvolvimento de 65cm no minimo, de acordo com projeto arquitetonico;

## Pisos e revestimentos

Execução de piso em concreto estruturado com malha, com espessura de 15cm, com juntas de dilatação e acabamento superficial;

Execução de contrapiso em argamassa, executado sobre piso de concreto em área de aplicação de revestimento cerâmico, de acordo com projeto;

Revestimento cerâmico aplicado em área indicada em projeto com rodapé cerâmico;

Revestimento cerâmico em paredes até a altura do teto em áreas molhadas, bwc e uma parede da cozinha;

## Sistema de Tratamento de Esgoto Individual

    - Descrição: Instalação de sistema de tratamento primário de esgoto sanitário, dimensionado para a demanda da edificação, conforme NBR 7229.

## Componentes:

      - Fossa Séptica: Unidade em concreto pré-moldado, para decantação dos sólidos.

      - Filtro Anaeróbio: Unidade pré-moldada preenchida com pedra brita para digestão da matéria orgânica.

      - Caixa de Gordura: Em alvenaria com tampa;

## Esquadrias

    - Portas de madeira: Fornecimento e instalação de portas de madeira semi oca padrão popular, com pintura branca dobradiças e fechadura, de acordo com projeto e planilha;

    - Portão metalico: Fornecimento e instalação de 01 (uma) unidade de portão de correr metalico com chapa em lambril e portão social, completa e pintada;

    - Janelas: Fornecimento e instalação de esquadrias de aluminio completa com todos acessórios, e vidro temperado 8mm, de acordo com projeto e planilha;

## Sistema de Alimentação de Água Fria

    - Descrição: Execução da entrada de água a partir da rede pública da concessionária local, e alimentação do reservatório da edificação principal e alimentação geral da edificação, de acordo com projeto;.

    - Materiais: Será utilizada tubulação de PVC soldável, com diâmetros especificados em projeto, e conexões da mesma linha. A instalação do abrigo para o hidrômetro seguirá o padrão exigido pela concessionária local.

    - Execução: Os serviços incluem a escavação de valas, assentamento da tubulação sobre fundo compactado, instalação de registros de esfera para seccionamento e a realização de teste de estanqueidade para garantir a ausência de vazamentos, tudo conforme a norma ABNT NBR 5626.

## Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

    - Descrição: Implantação de sistema para captação e condução das águas pluviais da cobertura até a rede pública de drenagem.

    - Materiais: Serão utilizadas tubulações de PVC da série esgoto/pluvial, caixas de passagem em alvenaria, e grelhas de captação em ferro fundido ou concreto, resistentes ao tráfego de veículos leves.

    - Execução: As tubulações serão assentadas em valas com declividade adequada para garantir o escoamento por gravidade. As caixas de passagem serão instaladas em pontos estratégicos para permitir a inspeção e manutenção do sistema, conforme as boas práticas e a ABNT NBR 10844.

## Instalações Elétricas

    - Descrição: Execução da infraestrutura elétrica subterrânea para alimentação da edificação, contemplando desde o padrão de energia, até pontos de utilização comum, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 5410.

    - Materiais: Serão instalados eletrodutos de PVC rígido aparente na área de produção, e eletroduto flexivel embutido em alvenaria na área administrativa. A fiação utilizada será de cobre com isolamento antichama, com bitolas dimensionadas em projeto. Serão previstas caixas de passagem para a fiação e a instalação de iluminação conforme projeto elétrico.

    - Execução: O serviço abrange a escavação de valas, instalação dos eletrodutos, passagem dos cabos, instalação das caixas de passagem e conexão dos pontos de iluminação.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e sua aplicação obedecerá às especificações dos fabricantes. A equipe de trabalho deverá utilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários. Ao final dos serviços, o canteiro de obras deverá ser completamente limpo, com a remoção de todo o entulho e sobras de materiais.

## Rio Bonito do Iguaçu, 22 de Janeiro de 2026.